附件2

全区农产品质量安全检验检测机构实验室安全检查项目表

单位名称：

检查组成员：                                                       检查时间：

| 序号 | 检查项目 | 检查要点 | 情况记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全体系 |  |  |
| 1.1 | 明确机构最高管理者的安全职责 | 由最高管理者作为最终责任人、有明确作用、分配职责和责任、授予权力，提供有效的安全管理，并形成文件 |  |
| 1.2 | 成立由最高管理者组成的安全工作领导小组 | 在最高管理层中指定人员作为安全责任人，各检测室负责人参加 |  |
| 1.3 | 有实验室安全责任体系 | 实验室安全责任人和管理人，查发布文件 |  |
| 1.4 | 有实验室安全管理责任书 | 签订责任书到实验房间安全责任人，以及每一位使用实验室的人员 |  |
| 1.5 | 有相应的实验室安全管理人员 | 有设立文件 |  |
| 1.6 | 实验室安全负责人接受实验室安全管理培训；实验室人员接受安全操作培训 | 有培训记录 |  |
| 1.7 | 建立完整的实验室安全工作档案 | 包括责任体系、队伍建设、安全制度、奖惩、教育培训、安全检查、隐患整改、事故调查与处理、其它相关的常规或阶段性工作归档资料等；档案分类规范合理，便于查找 |  |
| 1.8 | 有实验室安全常规经费预算 | 查财务证据 |  |
| 1.9 | 有专项经费投入实验室安全建设与管理，重大安全隐患整改经费能够落实 | 查财务证据 |  |
| 2 | 规章制度 |  |  |
| 2.1 | 有实验室安全管理制度 | 建立实验室安全管理制度，包含安全检查、值班值日、实验风险评估、实验室准入、应急预案、奖惩与问责追责制度和安全培训等管理制度；文件应及时修订更新；文件应具有可操作性或实际管理效用 |  |
| 2.2 | 有建立实验室安全的相关机制 | 要有安全事件的报告机制；要有实验室安全的全员参与机制。 |  |
| 3 | 安全教育 |  |  |
| 3.1 | 每年开展安全教育培训活动 | 实验室相关人员应经过危险物品和安全设备的使用和安全处理培训；应保留培训记录，并对培训有效性进行评价 |  |
| 3.2 | 有培训计划 | 实验室制定的培训计划应包含安全培训内容，并与实验室当前和预期的工作相适应 |  |
| 3.3 | 有培训内容及记录 | 查看记录，包含培训时间、内容、人数、通知、会场照片等 |  |
| 3.4 | 开展结合业务特点的应急演练 | 查看档案，包含演练内容、人数、效果评价等 |  |
| 3.5 | 组织实验室安全知识考试 | 内容包含实验室安全基础知识、安全规范、国家相关法律法规、应急措施等；新入职人员均需参加考试，考核合格后方可上岗 |  |
| 4 | 安全检查 |  |  |
| 4.1 | 建立危险源分布清单 | 应系统识别实验室活动所有阶段可预见的危险源，清单内容需包括涉及房间、类别、数量、责任人等信息 |  |
| 4.2 | 涉及危险源的实验场所，应有明确的警示标识 | 涉及剧毒品、病原微生物等高危场所，有显著明确的警示标识 |  |
| 4.3 | 建立针对重要危险源的风险评估和应急管控方案 | 由实验室建立，报上级管理部门备案 |  |
| 4.4 | 机构开展定期检查 | 建议每季度不少于1次，并记录存档 |  |
| 4.5 | 针对高危实验物品开展专项检查 | 针对危险化学品、易燃易爆品等，开展定期专项检查 |  |
| 4.6 | 对发现的问题应及时进行整改，并形成记录 | 整改报告归档；如存在重大隐患，实验室应立即停止实验活动，采取相应防范措施或整改完成后方能恢复实验 |  |
| 5 | 实验场所 |  |  |
| 5.1 | 有危险源的实验场所应张贴安全信息牌 | 实验室应挂有安全信息牌，信息包括：安全风险点的警示标识、安全责任人、涉及危险类别、防护措施和有效的应急联系电话等，并及时更新 |  |
| 5.2 | 实验室消防通道通畅，公共场所不堆放仪器和物品 | 保持消防通道通畅 |  |
| 5.3 | 实验室所有房间均须配有应急备用钥匙 | 应急备用钥匙需集中存放、专人管理，应急时方便取用 |  |
| 5.4 | 实验设备需做好振动和噪音的屏蔽 | 容易产生振动的设备，需考虑振动源的屏蔽；易对外产生磁场或易受磁场干扰的设备，需做好磁屏蔽；实验室噪声一般低于55分贝（机械设备可低于70分贝） |  |
| 5.5 | 实验室水、电、气管线布局合理，安装施工规范 | 采用管道供气的实验室，输气管道及阀门无破损现象，并有明确标识；供气管道有标识，无破损；高温、明火设备放置位置与可燃气体管道有安全间隔距离 |  |
| 5.6 | 实验室分区应相对独立，布局合理 | 有毒有害实验区与办公区明确分开 |  |
| 5.7 | 实验室环境应整洁卫生有序 | 实验室物品摆放有序，卫生状况良好，实验完毕物品归位，无废弃物品、不放无关物品；不在实验室存放和烧煮食物 |  |
| 5.8 | 每间实验室均有编号并登记造册 | 查看现场 |  |
| 6 | 安全设施 |  |  |
| 6.1 | 实验室应配备合适的灭火设备，并定期开展使用训练 | 每个实验室门口应配备二氧化碳灭火器并且有使用说明，瓶身标签朝外，应正常有效、方便取用；灭火器种类配置正确；灭火器在有效期内（压力指针位置正常等），安全销（拉针）正常，瓶身无破损、腐蚀；公共区域灭火器数量（间距）与实验室安全等级相适应， |  |
| 6.2 | 在显著位置张贴有紧急逃生疏散路线图 | 图上逃生路线应有二条以上；路线与现场情况符合；主要逃生路径（室内、楼梯、通道和出口处）有足够的紧急照明灯，功能正常；实验室人员应熟悉紧急疏散路线及火场逃生注意事项 |  |
| 6.3 | 存在可能受到化学和生物伤害的试验区域，需配置应急喷淋和洗脱装置 | 有显著引导标识；应急喷淋和洗眼装置安装合理，并能正常使用，水流顺畅无锈水脏水 |  |
| 6.4 | 有需要的实验场所配备符合要求的通风系统、使用正常、操作合规 | 有机和无机的排风设施一定要分开，避免在排风过程中易燃易爆有机试剂与强氧化剂无机试剂混合发生爆炸；管道风机需防腐，使用可燃气体场所应采用防爆风机；实验室通风系统运行正常，柜口面风速0.35-0.75 m/s，定期进行维护、检修；屋顶风机固定无松动、无异常噪声 |  |
| 6.5 | 重点场所需安装门禁和监控设施，并有专人管理 | 重点关注剧毒品、易燃易爆品等危险源的管理 |  |
| 6.6 | 门禁和监控系统运转正常，与实验室准入制度相匹配 | 监控不留死角，图像清晰，人员出入记录可查，建议视频记录存储时间大于1个月；停电时，电子门禁系统应是开启状态 |  |
| 7 | 基础安全 |  |  |
| 7.1 | 实验室用电安全应符合国家标准（导则）和行业标准 | 实验室电容量、插头插座与用电设备功率需匹配，不得私自改装；电源插座须固定；电气设备应配备空气开关和漏电保护器；不私自乱拉乱接电线电缆，不使用老化的线缆、花线和木质配电板；禁止多个接线板串接供电，接线板不宜直接置于地面；电线接头绝缘可靠，无裸露连接线，地面上的线缆应有盖板或护套；大功率仪器（包括空调等）使用专用插座（不可使用接线板），用电负荷满足要求；长期不用时，应切断电源；无人监管状态下，应切断充电器（宝）的充电电源 |  |
| 7.2 | 进排水系统布置合理，运行正常 | 水槽、地漏及下水道畅通，水龙头、上下水管无破损；各类连接管无老化破损（特别是冷却冷凝系统的橡胶管接口处）；实验技术人员清楚所在楼层及实验室的各级水管总阀位置 |  |
| 7.3 | 实验人员需配备合适的个人防护用具 | 凡进入实验室人员需穿着质地合适的长袖实验服或防护服；按需要佩戴防护眼镜、防护手套、安全帽、防护帽、呼吸器或面罩（呼吸器或面罩在有效期内，不用时须密封放置）等；进行化学、生物安全和高温实验时，不得佩戴隐形眼镜。参加实验时，不能穿拖鞋、短裤。操作感染性、有毒物质或炙热物品时，必须戴上保护手套 |  |
| 8 | 化学安全 |  |  |
| 8.1 | 危险化学品要向具有危化品生产经营许可资质的单位购买 | 查看相关供应商的行政许可资质证书复印件 |  |
| 8.2 | 剧毒品、易制毒品、易制爆品、爆炸品的购买程序合规 | 此类危险化学品购买前须经审批，报公安部门批准或备案后，向具有经营许可资质的单位购买；保留资料、建立档案；不得私自从外单位获取管控化学品；查看向上级主管部门的报批记录和审批记录；购买危险化学品应有规范的验收记录 |  |
| 8.3 | 实验室内化学品建有动态使用台帐 | 建立本实验室危险化学品目录；定期清理过期药品，无累积现象；危险化学品应按照出入库管理进行规范管理，并有相应的出入库登记等 |  |
| 8.4 | 试剂药品有专用存放空间并科学有序存放 | 储藏室、储藏区、储存柜等应通风、隔热、避光、安全；有机溶剂储存区应远离热源和火源；易泄漏、易挥发的试剂保证充足的通风；试剂柜中不能有电源插座或接线板；化学品有序分类存放；试剂不得叠放、禁忌化学品不得混存、固体液体不混乱放置、装有试剂的试剂瓶不得开口放置；实验台架无挡板不得存放化学试剂 |  |
| 8.5 | 实验室内存放的危险化学品总量符合规定要求 | 原则上不应超过100L或100kg，其中易燃易爆性化学品的存放总量不应超过50L 或50kg，且单一包装容器不应大于20L或20kg；单个实验装置存在10L以上甲类物质储罐，或20L以上乙类物质储罐，或50L以上丙类物质储罐，需加装泄露报警器及通风联动装置。 |  |
| 8.6 | 化学品标签应有显著完整清晰 | 化学品包装物上应有符合规定的化学品标签；当化学品由原包装物转移或分装到其他包装物内时，转移或分装后的包装物应及时重新粘贴标识。化学品标签脱落、模糊、腐蚀后应及时补上，如不能确认，则以废弃化学品处置 |  |
| 8.7 | 制定危险实验、危险化工工艺指导书、应急预案 | 指导书和预案上墙或便于取阅；按照指导书进行实验；实验人员熟悉所涉及的危险性及应急处理措施 |  |
| 8.8 | 做好有毒和异味废气的收集和防护 | 对于产生有毒和异味废气的实验，在通风橱中进行，并在实验装置尾端配有气体吸收装置；配备合适有效的呼吸器 |  |
| 8.9 | 易制毒品、易制爆品分类存放、专人保管，做好领取、使用、处置记录 | 剧毒品配备专门的保险柜并固定，实行双人双锁保管制度；对于具有高挥发性、低闪点的剧毒品应存放在具有防爆功能的冰箱内，并配备双锁；配备监控与报警装置；剧毒品领用、使用时须有两人同时在场；剧毒品处置有规范流程 |  |
| 8.10 | 爆炸品单独隔离，限量存储，使用、销毁按照公安部门的要求执行 | 查看现场、记录本；职能部门提供年度清单 |  |
| 8.11 | 从合格供应商处采购实验气体，建立气体钢瓶台帐 | 查看记录 |  |
| 8.12 | 气体的存放和使用符合相关要求 | 危险气体钢瓶存放点须通风、远离热源、避免暴晒，地面平整干燥；配置气瓶柜或气瓶防倒链、防倒栏栅；无大量气体钢瓶堆放现象；每间实验室内存放的氧气和可燃气体不宜超过一瓶，其他气瓶的存放，应控制在最小需求量；气体钢瓶不得放在走廊、大厅等公共场所；涉及剧毒、易燃易爆气体的场所，配有通风设施和合适的监控报警装置等，张贴必要的安全警示标识； |  |
| 8.12 | 气体的存放和使用符合相关要求 | 可燃性气体与氧气等助燃气体不混放；建有独立的气体钢瓶室，通风、不混放、有监控、管路有编号、去向明确；气瓶必须有质量合格证，钢印标记齐全清晰，其他漆色字样符合规定；有专人管理和记录 |  |
| 8.13 | 设置必要的气体报警装置 | 存有大量惰性气体或液氮、CO2的较小密闭空间，防止大量泄漏或蒸发导致缺氧，需加装氧气含量报警表 |  |
| 8.14 | 气体管路和钢瓶连接正确、有清晰标识 | 管路材质选择合适，无破损或老化现象，定期进行气体泄漏检查；存在多条气体管路的房间须张贴详细的管路图；有钢瓶定期检验合格标识（由供应商负责）；未使用的钢瓶有钢瓶帽，瓶帽必须有泄气孔；钢瓶中的气体是明确的，无过期钢瓶；确认“满、使用中、用完”三种状态；及时关闭气瓶总阀 |  |
| 8.15 | 化学废弃物由具备资质的单位（企业）签约处置 | 化学废弃物包装严密，及时送已签约的中转站或收集点；无室外堆放实验废弃物现象；化学实验固体废物和生活垃圾不混放，不向下水道倾倒废旧化学试剂和废液；查看委托合同及处置单位的资质 |  |
| 8.16 | 有统一的化学实验废弃物标签 | 标签信息包括：废物类别、危险特性、主要成分、产生部门、送储人、日期等信息 |  |
| 8.17 | 有统一的试剂标签 | 标签信息包括名称、浓度、责任人、日期、储存条件等；装有配置试剂、合成品、样品等容器上标签信息明确；无使用饮料瓶存放试剂、样品的现象；如确需存放，必须撕去原包装纸，贴上统一的试剂标签 |  |
| 8.18 | 不使用破损量筒、试管等玻璃器皿 | 查看现场 |  |
| 8.19 | 盛放配置试剂的烧杯、烧瓶不得无盖放置 | 查看现场 |  |
| 9 | 机电安全 |  |  |
| 9.1 | 压力容器存放区域合理，有专人管理 | 定期检查压力容器外观、腐蚀、变形、裂纹等，并有记录；实行使用登记制度安全阀或压力表有资质单位定期校验或检定； |  |
| 9.2 | 冰箱内存放的物品须标识明确，试剂必须可靠密封 | 标识至少包括：品名、使用人、日期等，并经常清理；试剂瓶螺口拧紧，无开口容器；实验室冰箱中不放置食品 |  |
| 9.3 | 冰箱、烘箱、电阻炉的使用满足使用期间和空间等要求 | 冰箱不超期服役（一般使用期限控制为10年），如超期使用需经审批；冰箱周围留出足够空间，周围不堆放杂物，影响散热；烘箱、电阻炉不超期服役（一般使用期限控制为12年），如超期使用需经审批；加热设备应放置在通风干燥处，不直接放置在木桌、木板等易燃物品上，周围有一定的散热空间，设备边上不能放置易燃易爆化学品、气体钢瓶、冰箱、杂物等 |  |
| 9.4 | 烘箱、电阻炉等加热设备须制定安全操作规程 | 加热设备周边醒目位置张贴有高温警示标识，并有必要的防护措施张贴有安全操作规程、警示标识；使用完毕，清理物品、切断电源，确认其冷却至安全温度后方能离开；使用烘箱、电阻炉等加热设备时有人值守（或10-15分钟检查一次），或有实时监控设施 |  |
| 备注 |  |  |  |